Asservissement de Vitesse

Objectifs pédagogiques :

- Comprendre l’intérêt du retour d’état par rapport au PID

- Savoir mettre en place un observateur d’état en langage C

- Savoir mettre en place un retour d’état avec intégrateur et anti-windup en langage C

- Comprendre l’influence du réglage de l’observateur et de la loi de commande sur les performances et la sensibilité

Objectifs du TP :

On cherche à asservir la position angulaire du moteur d’une des chenilles du robot.

Pour simplifier la lecture du code, on mesure la position angulaire de la chenille en ‘impulsions’ (pulse ‘p’) et la vitesse en ‘impulsions / secondes’ (p/s).

Le fichier BASE.ino contient le code nécessaire pour récupérer la position et la vitesse angulaire de la chenille (getPosition(), getSpeed()), pour imposer une tension (en volt) au moteur et une structure permettant de cadencer le code à une période (DT en ms, TE en secondes).

En considérant ces unités, on peut considérer le modèle sur robot comme un système du premier ordre avec un gain statique de 126 p/s/V et une constante de temps de 30 ms.

v=-1τvt+kτu(t)

Où vt et u(t) sont respectivement la vitesse de rotation du moteur et la tension du moteur.

Attention à bien garder en tête que ces valeurs sont approximatives et ne correspondent pas exactement à votre maquette.

Dans ce sujet, des pôles sont suggérés pour les réglages. N’hésitez pas à les bidouiller pour bien comprendre.

Retour d’état ‘simple’

On considère le modèle suivant pour la synthèse d’un retour d’état qui asservi la position p(t) du moteur.

vp=-1τ0   10vtp(t)+kτ0̇u(t)

Calculer les pôles de ce système. En déduire le comportement en position.

Calculer les gains G et K d’un retour d’état pour asservir la position avec des pôles en  en [-1 -33].

Quel sera le comportement attendu pour ce jeu de pôles ? Justifiez le choix des pôles.

Pour implémenter le retour d’état modifiez les lignes suivante du code base_2324.ino

// Set the control value. Can use getSpeed() and getPosition() to get measurements.

u = r;

Tester en donnant une consigne adéquate. Modifiez les pôles pour voir ce qui se passe.

Observer le signal de commande. Est-il de qualité ? Pourquoi a-t-il cette forme ?

Observateur d’état

Pour mesurer la vitesse de la chenille, il existe deux méthodes simples :

- 1) Différentiation de la position angulaire :

  - On mesure la position à intervalle régulier et fait la différence/temps écoulé.

  - La résolution de la mesure est directement dépendante de la période DT.

    - DT grand, la mesure a une bonne résolution mais la mesure est moins fréquente.

    - DT petit, la résolution est très faible mais l’algorithme réagit plus vite.

- 2) Mesure de fréquence (fonction getSpeed)

  - On mesure le temps entre deux impulsions et on en déduit la fréquence

    - Si la chenille bouge lentement, on a des mesures peu fréquente

    - Cette mesure est sensible aux perturbations électriques (des pics peuvent apparaître)

Une autre solution consiste à estimer la vitesse à partir de la position mesurée à l’aide d’un observateur d’état. Cela présente les avantages suivants :

- L’exploitation du modèle permet de réduire l’impact des données aberrantes (filtrage)

- On se basera sur une mesure directe et peu bruitée

- Lorsque le moteur tourne lentement (peu de nouvelles informations), l’observateur pourra se baser sur le modèle pour fournir une information sur la vitesse probable.

L’observateur a mettre en place sera sous la forme :

ddtx=Ax+Bu+Ly-y

y=Cx

Avec y la mesure de la position et y l’estimation de la position par l’observateur.

Calculer le gain de l’observateur tel que les pôles soient placés en [-5 -50].

Commenter ce choix.

Pour la réalisation de cet observateur sur microcontrôleur, on va devoir discrétiser ces équations. La méthode la plus simple est celle d’Euler. Elle n’est valide que si le pas d’intégration (DT) est choisi très petit devant la dynamique des équations à simuler.

ddtx≈xt+DT-xtdt=Ax+Bu+Ly-y

xt+dt=xt+dtAx+Bu+Ly-y

L’équation de récurrence de mise à jour de l’observateur devient :

xk+1=xk+dtAxk+Buk+Lyk-yk

Le code est :

obs_err = (pos-pk_est) ;

vk_est_new = vk_est + TE * (A_11*vk_est + B_1*u + L1* obs_err);

pk_est_new = pk_est + TE * (        vk_est            + L2*obs_err);

vk_est = vk_est_new ;

pk_est = pk_est_new ;

Où vk est la vitesse estimée, pk la position estimée, u la tension moteur et pos la position mesurée. Ces variables doivent être déclarées en static float afin d’être préservées d’une itération à l’autre de l’algorithme.

TE est la période d’échantillonnage en secondes, A_11, B_1, les constantes du modèle L1 et L2  et les gains de l’observateur.

Implémenter cet observateur en boucle ouverte.

Tester l’observateur et comparer l’estimation de la vitesse et la mesure de vitesse (méthode 2).

Tester ce même observateur avec les jeux de pôles [-5 -50], [-50 -60], [-50 -300].

Commenter les résultats.

L’écart statique constaté vient de la présence d’une perturbation affectant le système (bande morte due aux frottements secs) ainsi que des incertitudes du modèle.

Pour confirmer ce phénomène, tester l’observateur avec les gains [-50 -60] en laissant le moteur hors tension (via le commutateur, mais laisser dans le code la partir alimentation du moteur). Cela revient à créer une perturbation supplémentaire.

Commenter les résultats.

Tester en boucle fermée. Quelles sont les répercussions du cette dernière ?

Observateur d’état étendu

Mise en place de l’observateur d’état étendu : Pour palier à ce problème, il faut considérer l’effet de la perturbation dans les équations du modèle. Comme on ne sait pas vraiment où elle intervient, on choisit de la rendre équivalente à une perturbation sur l’entrée (souvent le pire cas).

Écrire un modèle d’état du système décrivant l’évolution de la position en fonction et de la tension d’alimentation et de la perturbation. On considère que la perturbation est lentement variable.

L’observateur étendu a mettre en place sera sous la forme :

ddtx=Ax+Buu+Bdd+Lxy-y

ddtd=Ldy-y

y=Cx

Ou encore sous forme étendue avec X=xd :

ddtX=AX+Bu+Ly-y

y=CX

Calculer A, B. En déduire le gain L par placement de pôles (choisir [-50 -60 -70]).

Implémenter le nouvel observateur :

obs_err = (pos-pk_est) ;

vk_est_new = vk_est + TE * (A_11*vk_est + B_1*(u+dk_est) + L1*obs_err );

pk_est_new = pk_est + TE * (        vk_est                               + L2*obs_err );

dk_est_new = dk_est + TE *                                                      L3*obs_err;

vk_est = vk_est_new ;

pk_est = pk_est_new ;

dk_est =dk_est_new ;

Tester cet observateur et observer l’estimation de vitesse ainsi que de la perturbation :

- Dans le cas de la réponse à un échelon

- Dans le cas où on coupe l’alimentation

- Dans le cas où vous freinez la chenille à la main

- En boucle fermée.

Magique ?

Retour d’état avec intégrateur

Pourquoi ajouter un intégrateur ?

Écrire le modèle permettant de concevoir un asservissement de position.

Étendre ce modèle pour permettre la synthèse d’un retour d’état avec intégrateur.

La loi de commande est donnée par les équations suivantes :

u=-Kxx-KIxi

xi=r-y

Où r est la référence à suivre (unité ?), x le vecteur d’état du système, xi l’état interne de l’intégrateur. Kx et KI sont les gains de la loi de commande.

Écrire les équations discrétisées et le code associé.

Tester la loi de commande dans le cas de petits déplacements et de grands déplacements.

Tester avec une coupure l’alimentation. N’a-t-on rien oublié ?