TEA - Porte-Avion - Rapport

## Lien : TP3.docx

# Retour d’état ‘simple’

> Calculer les pôles de ce système. En déduire le comportement en position.

En boucle ouverte, La matrice a est diagonale, c’est valeurs propres sont {0, -1/tau}. La vitesse est stable et la position est instable (valeur propre nulle).

> Calculer les gains G et K d’un retour d’état pour asservir la position avec des pôles en en [-1 -33].

On trouve pour les pôles [-1 -33] les valeurs de G et K suivantes : G = 0.0079 K = [ 0.0002 0.0079 ].

> Quel sera le comportement attendu pour ce jeu de pôles ? Justifiez le choix des pôles

On a déplacé la valeur propre 0 à -1, -1/tau n’a pas bougé. Le pôle -1 domine -33 donc le temps de réponse observé est dicté par ce pôle et devrait être de 3/4 secondes. Le retour d’état a permis de rendre le système stable.

> Tester en donnant une consigne adéquate. Modifiez les pôles pour voir ce qui se passe.

On prend r =500 Essai pour [-1;-33]. G = 0.0079 K = [ 0.0002 0.0079 ]. Essai avec [-5; -33]. G = 0.0393 K = [ 0.0011 0.0393 ]. La réponse est plus rapide Essai avec [-1;-50]. G = 0.0119 K = [ 0.0042 0.0119 ]. Essai avec [-2+2i, -2-2i] (zeta~=0.7). G = 0.0019 K = [ -0.0070 0.0019 ]. Essai avec [-2+10i;-2-10i]. G = 0.0248 K = [ -0.0070 0.0248 ]. Essai avec [-1+10i;-1-10i]. G = 0.0240 K = [ -0.0075 0.0240 ]. Essai avec [-1+4i;-1-4i]. G = 0.0040 K = [ -0.0075 0.0040 ].

>  Observer le signal de commande. Est-il de qualité ? Pourquoi a-t-il cette forme ?

# Retour d’état avec intégrateur

> Pourquoi ajouter un intégrateur ?

On remarque que l’erreur statique est très importante.

>  Écrire le modèle permettant de concevoir un asservissement de position.

>  Étendre ce modèle pour permettre la synthèse d’un retour d’état avec intégrateur.

>  Écrire les équations discrétisées et le code associé.

>  Tester la loi de commande dans le cas de petits déplacements et de grands déplacements.

[-1 -33 ] r = 500, Ki = 0.005 r = 500, Ki = 0.1 r = 500, Ki = 0.0001 r = 5000, Ki = 0.005

>  Tester avec une coupure l’alimentation. N’a-t-on rien oublié ?

Un anti wind-up?